Campos Guardados en la variable Subject

| Nombre del campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Campos originales |  |  |
| fs | escalar | Frecuencia de muestreo en Hz (normalmente 200). |
| events | matriz (N×4) | Instantes (en muestras) de los eventos de la marcha: columnas 1 y 2: TouchDown y ToeOff izquierdos; columnas 3 y 4: TouchDown y ToeOff derechos. |
| events_wmidswing | matriz (N×8) | Instantes de eventos más detallados para cada paso (mid-stance, toe-off, heel-whip, etc. para ambos pies). |
| rotation_mat | estructura | Para cada segmento/joint (ej. 'L_foot'), contiene una matriz de rotación 3×3×N (orientación en el sistema original). |
| markers_running | estructura | Para cada marcador (ej. 'L_foot_1'), contiene una matriz 3×N con las coordenadas (en mm) en el sistema original. |
| angles | estructura | Para cada articulación/segmento en listangles_joints, contiene una matriz 3×N con los ángulos de Cardan (en radianes) en el sistema original. |
| Campos añadidos por el código |  |  |
| new_ref_rotation_mat | estructura | Matrices de rotación transformadas al nuevo sistema de referencia (X = dirección de marcha, Y = vertical, Z = lateral derecha). Para cada segmento/joint. |
| gyro | estructura | Velocidad angular simulada en el marco de la IMU (marco móvil). Para cada segmento/joint. Dimensiones: 3×(N-1) (rad/s). |
| acc | estructura | Aceleración total (lineal + gravedad) simulada en el marco de la IMU. Solo para segmentos con marcadores (los de listsegment_joints). Dimensiones: 3×(N-2) (m/s²). |
| angles_interp | estructura | Ángulos de Cardan interpolados a una longitud fija de paso (len_max_step = 180). Solo para articulaciones/segmentos en listangles_joints. Dimensiones: (nPasos-2) × 180 × 3 (radianes). |
| gyro_interp | estructura | Velocidad angular interpolada a longitud fija de paso. Para todos los segmentos/joints. Dimensiones: (nPasos-2) × 180 × 3 (rad/s). |
| acc_interp | estructura | Aceleración total interpolada a longitud fija de paso. Solo para segmentos con marcadores. Dimensiones: (nPasos-2) × 180 × 3 (m/s²). |
| angles_interp_nooutliers | estructura | Igual que angles_interp, pero se eliminan los pasos identificados como outliers. |
| gyro_interp_nooutliers | estructura | Igual que gyro_interp, pero eliminando outliers. |
| acc_interp_nooutliers | estructura | Igual que acc_interp, pero eliminando outliers. |
| outliers | vector fila | Índices (números de paso) que fueron marcados como atípicos (outliers) según los ángulos interpolados. |
| R_phase_flag | matriz | Fases de la marcha para el pie derecho, interpoladas a longitud fija. Dimensiones: (nPasos-2) × 180. Cada valor es un entero que indica la fase (1: apoyo, 2: despegue, 3: balanceo, 4: otra subfase). |
| L_phase_flag | matriz | Fases de la marcha para el pie izquierdo, interpoladas a longitud fija. Dimensiones: (nPasos-2) × 180. |
| R_phase_flag_nooutliers | matriz | Igual que R_phase_flag, pero sin los pasos outlier. |
| L_phase_flag_nooutliers | matriz | Igual que L_phase_flag, pero sin los pasos outlier. |